西环建审〔2019〕9号

关于阳西县十三队养猪场年出栏生猪1万头

建设项目环境影响报告书的批复

阳西县十三队养猪场:

你公司报来的《阳西县十三队养猪场年出栏生猪1万头建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，批复如下：

一、项目位于广东省阳江市阳西县织篢农场十三队79号山，场区中点地理坐标：北纬（N）21°48′48.68″，东经（E）111°36′37.58″。项目总占地面积110000平方米，建筑面积10264平方米。猪场建成后，预计年存栏量6000头，其中育肥猪5000头，保育猪1000头，年出栏115kg左右的商品生猪约1万头。项目总投资300万元，其中环保投资60万元。根据该项目专家评审意见及报告书的评价结论，从环境影响角度分析，我局同意该项目按报告书推荐的性质、规模、地点和环保措施进行选址建设。

二、项目应落实报告书提出的各项环境保护措施，最大限度地减少项目施工期及营运期对环境的影响，重点做好以下工作：

（一）施工期

1.项目应采用喷雾洒水、密闭运输和减速行驶等多种措施减少粉尘对施工场地周围和运输沿线环境的影响。粉尘等污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”要求。

2.项目应尽量选用低噪声机械设备施工，合理安排好施工时间和施工场所，施工过程排放的噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值的要求。

3.施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘；生活污水经化糞池和氧化塘处理后回用于项目绿化灌溉用水，不外排。

4.项目施工期产生的建筑垃圾应尽量回收综合利用，不能利用的运至合法弃置点处理；产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

5.优化施工方案，落实水土保持及生态保护措施，防止水土流失和施工废水对周边敏感点的影响。

（二）营运期

1.营运期废气主要为猪场恶臭气体NH3和H2S，属于无组织面源排放。项目通过采用干清粪方式清理猪粪、猪舍设通风系统、抽风出口喷洒除臭剂、加强猪舍管理、加强绿化等措施来减轻恶臭的影响。项目臭气浓度执行广东省《畜禽养殖业污染物排放标准（DB 44/613-2009）》表7中的集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值新扩改二级标准。

2.通过选用低噪声机械设备，合理布局并落实消声、隔声、防震等防治措施，减少对周边环境敏感点的影响。厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求。

- 生活污水经三级化粪池处理后，1#员工宿舍的生活污水进入沼气池，2#员工宿舍的生活污水直接进入项目内氧化塘进行处理。生产废水经格栅、沉砂池、固液分离设备和沼气池处理后，进入沼液储存池、氧化塘进行处理，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）“旱作”标准两者严者要求后，全部回用于灌溉用水及鱼塘用水，不外排。

- 畜禽养殖废水中富含氮、磷等元素，营运期对地下水环境的影响主要是畜禽养殖场废水事故性排放渗入地下可能造成地下水中的硝酸盐含量过高。建设单位应严格落实对污水明渠硬底化、猪粪回收及处理、环保处理设施的防渗漏措施以及加强管理，避免养殖废水事故性排放渗入地下。

5.项目产生的固体废物主要为猪粪、病死猪、饲料包装袋、生活垃圾和危险废物。各固体废物主要采取以下防治措施：（1）项目拟将收集好的猪粪送入发酵车间内进行生物发酵，产出的有机肥料全部外卖。（2）项目内设有两个深埋井，其建设及管理均依照《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相关规定，本项目养殖过程产生的病死猪可经自建深埋井进行无害化处理。（3）生活垃圾独立集中堆放，定期运往城镇的生活垃圾堆放点一并处理。（4）饲料包装袋经建设单位统一收集后委托饲料供应商回收利用。（5）危险废物定期交由有资质的单位处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标不作分配。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序进行环境保护验收后，方可正式投入使用。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

阳西县环境保护局

2019年4月2日